Инструкция по эксплуатации

Cтол медицинский массажный Heliox с электроприводом в исполнения F2E34 с принадлежностями

Содержание:

- Назначение изделия

- Рисунок изделия

- Комплектация

- Технические характеристики

- Установка и эксплуатация

- Гарантия изготовителя

- Назначение изделия

Cтол медицинский массажный Heliox с электроприводом в исполнения F2E34 с принадлежностями (далее изделие) предназначен для проведения различных видов массажа, мануальной терапии и косметологических процедур.

- Рисунок

| 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 7 | 12 | 10 | 1 | 5 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Комплектация

- Основной электропривод Hanning Elektro-Werke – 1шт

- Бесступенчато регулируемые передние подлокотники – 2шт

- Подголовник с фиксирующим механизмом – 1шт

- Механизм фиксации подголовника для массажа воротниковой зоны – 1шт

- Регулируемые опоры – 4шт

- Боковые поддержки для рук – 2шт

- Пневматическая педаль управления электроприводом – 1шт

- «Ножная» регулируемая секция ложа массажного стола -1шт

- Средняя «спинная» секция ложа массажного стола – 1шт

- Дополнительный электропривод Hanning Elektro-Werke – 1шт

- Переключатель регулировок ложа стола, при помощи дополнительного электропривода – 1шт

- Пульт управления дополнительным электроприводом – 1шт

- Технические характеристики

- Габариты изделия (основные размеры в мм):

- Максимальная нагрузка до 200кг

- Скорость/время изменения высоты стола – 6 мм/сек / 25 сек

- Подключение к электросети: 220 В, 50 Гц, 2,0 А.

- Класс защиты IP54

- Толщина мягкой части ложа – 50мм

- Покрытие каркаса стола – полимерная порошковая окраска

Внимание! Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию массажного стола без дополнительного уведомления потребителей.

- Установка и эксплуатация

- Установите стол и зафиксируйте его с помощью регулируемых опор (5 см. рисунок) во избежание его перемещения в вертикальной плоскости. Не передвигайте и не регулируйте массажный стол при слишком натянутом или зажатом электрошнуре.

- Подключите изделие к сети электропитания 220 В, 50 Гц, 2,0 А.

- Установка необходимой высоты стола производится с помощью педали управления  электроприводом (в т.ч. при нагрузке). Не следует переносить управляющую педаль на полу на такое расстояние, при котором рвутся шнуры и штекера. Провод педали управления не должен быть перекручен или зажат.

- Если при нажатии на педаль, стол не реагирует, необходимо отсоединить провод от педали (там нет электричества), распрямить провод, чтобы не было заломов/перегибов, подсоединить провод обратно к педали.

Внимание! При регулировке высоты стола вместе с пациентом, руки пациента должны располагаться не ниже поверхности основного ложа стола.

- По необходимости Вы можете установить «ножную» секцию ложа в удобное положение с помощью дополнительного электропривода. При этом переключатель (11)  должен находиться в своём обычном положении.

- По необходимости Вы можете установить двухсекционное ложе стола в положение дренаж (домиком) с помощью дополнительного электропривода, при опущенной «ножной» секции. При этом переключатель (11) потянуть на себя и повернуть на 900

- По необходимости Вы можете использовать боковые поддержки для рук (6), для этого их необходимо поднять до горизонтальной плоскости ложа (8) и сдвинуть вперёд до упора.

- Передние подлокотники (2) регулируются бесступенчато при помощи винтового фиксатора.

- Для установки подголовника (3), на требуемый угол наклона необходимо нажать вниз на рычаг фиксирующего механизма подголовника, расположенного под передней частью головной секции и после установки нужного положения отпустить этот рычаг.         Внимание! Головная секция и подлокотники не предназначены для удержания всей массы человека и должны использоваться по назначению.

Внимание! Модели, оснащённые колёсной базой не предназначены для перевозки пациентов.

- По необходимости, Вы можете использовать подголовник для массажа «воротниковой» зоны, для этого необходимо установить отрицательный угол наклона подголовника и с помощью механизма фиксации подголовника для массажа воротниковой зоны (4) установить головную часть в удобное положение.

- Изделия предназначены для использования внутри помещений с относительной  влажностью 30%-60% и температурой от +100С до +400С.

- При проведении обслуживания, мойке или перемещения стола обязательно выдерните шнур питания из розетки.

- Покрытие из кожзаменителя, раму, переключатели и педали управления мойте губкой или мягкой тканью, смоченной в растворе нейтрального моющего средства в тёплой воде или, воспользуйтесь специальными средствами для ухода за кожзаменителем.

Внимание! Никогда не используйте органические растворители, абразивные, хлоро- и амиаксодержащие вещества.

Внимание! В процессе эксплуатации старайтесь ограничить попадание масел и других косметологических средств на поверхность стола – это продлит срок службы кожзаменителя. Старайтесь использовать специальные полотенца и простыни.

- В процессе эксплуатации пыль может оседать на электроприводе и электрических проводах, осторожно удалите её с помощью сухой тряпки или пылесоса.

- Хранение массажного стола должно проходить в месте, где нет прямых солнечных лучей, нормальная влажность и температура, следите, чтобы на поверхность не устанавливали предметы, которые продавят или повредят покрытие из кожзаменителя.

- Если стол при поднятии/опускании издает скрип необходимо смазать все шарнирные элементы смазывающей жидкостью, например, литол.

- Гарантийные обязательства

- В случае возникновения неполадок в течении гарантийного срока эксплуатации, а также при обнаружении дефектов сборки, производитель, его представительство, авторизованный сервисный центр или уполномоченное лицо обеспечит замену деталей, необходимых для устранения дефекта.

- Гарантия на отсутствие дефектов производства, препятствующих нормальной работе изделия, составляет 24 месяца. Гарантия на электропривод изделия составляет 24 месяца.

Срок службы изделия более 7 лет.

- Настоящая гарантия не может быть применена к дефектам, вызванным неправильным использованием или применением не по назначению, ненадлежащим содержанием, падением или ударом, неправильным обслуживанием, повреждением от замерзания или использованием с нарушениями требований инструкции по эксплуатации.

- В гарантийный ремонт не принимается оборудование, имеющее внешние механические повреждения.

- Гарантия не распространяется на искусственную кожу, для покрытия товара.

- Повреждения, возникшие в результате применения приспособлений, принадлежностей или расходных материалов иных, чем предлагаются производителем(продавцом), а также в случае внесения самовольных изменений в конструкцию изделия или производство самостоятельного ремонта, не могут рассматриваться как гарантийный случай.

- Настоящая гарантия выдаётся представителю организации, которая приобретает оборудование и не может быть передана другому лицу или организации.

- Продавец(производитель) снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый изделием людям или имуществу, в случае если это произошло в результате несоблюдения правили эксплуатации, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц.

- Продавец(производитель) ни при каких обстоятельствах не несёт ответственности за любые побочные, косвенные, особые, непрямые, штрафные или дисциплинарные виды ущерба или за потерю прибыли вследствие нарушения условий настоящей гарантии или иных обстоятельств.

| Наименование иделия | Дата продажи | Наименование и печать торгующей организации |
| --- | --- | --- |
| Cтол медицинский массажный Heliox с электроприводом в исполнения F2E34 с принадлежностями |  |  |

Сведения о производителе: ООО «Гелиокс», МО, г. Мытищи, 1-ый Силикатный переулок д. 12. Тел. 8(495)211-41-41 e-mail: sale@heliox.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ  ТАЛОН №1

на pемонт (замену) в течение гарантийного срока

Стол медицинский массажный Heliox с электроприводом в исполнения F2E34 с

принадлежностями

Дата продажи " ___ " _____________________ 20__ г.

Выполнены работы по устранению неисправностей:  __________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Дата ремонтных работ(замены) __________________________________

Пpедставитель

пpедпpиятия-изготовителя

Владелец

Подпись _________________ 			Подпись _________________

__________________________________________________________________________________

ГАРАНТИЙНЫЙ  ТАЛОН №2

на pемонт (замену) в течение гарантийного срока

Cтол медицинский массажный Heliox с электроприводом в исполнения F2E3-4

с принадлежностями

Дата продажи " ___ " _____________________ 20__ г.

Выполнены работы по устранению неисправностей:  __________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Дата ремонтных работ(замены) __________________________________

Пpедставитель

пpедпpиятия-изготовителя

Владелец

Подпись _________________ 			Подпись _________________

__________________________________________________________________________________

ГАРАНТИЙНЫЙ  ТАЛОН №3

на pемонт (замену) в течение гарантийного срока

Cтол медицинский массажный Heliox с электроприводом в исполнения F2E3-4

с принадлежностями

Дата продажи " ___ " _____________________ 20__ г.

Выполнены работы по устранению неисправностей:  __________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Дата ремонтных работ(замены) __________________________________

Пpедставитель

пpедпpиятия-изготовителя

Владелец

Подпись _________________ 			Подпись _________________